SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA  KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
NAZWA  ZADANIA: 

Remont  pomieszczeń  - Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
ADRES  OBIEKTU:

19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12
INWESTOR:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B 
Opracowała: Wioletta Szymborska
Olecko 2024 r.
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST - 00.00 
Wymagania ogólne  

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
SST - 01.00

Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe

SST - 02.00

Malowanie ścian i sufitów
SST - 03.00 
Roboty posadzkowe (ułożenie płytek podłogowych)
SST - 04.00  Wykonanie podłoża pod usadowienie wiaty drewnianej, montaż wiaty wraz z elementami towarzyszącymi
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST - 00.00
Wymagania ogólne
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo – budowlanych, wykończeniowych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku oraz usadowienia wiaty drewnianej na terenie Obwodu Drogowego w msc. Wieliczki.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych oraz przy ich realizacji i rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z remontem oraz robotami wykończeniowymi  w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku oraz usadowieniem wiaty drewnianej na terenie Obwodu Drogowego w msc. Wieliczki wykazanych w formularzu cenowym oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych:
Remont pomieszczeń biurowych:

Prace będą wykonywane etapami. Przed przystąpieniem do każdego etapu Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia znajdujących się w pomieszczeniu mebli wraz z zawartością oraz przeniesienia ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie budynku. Po zakończeniu prac remontowo - budowlanych w ramach jednego etapu (jednego pomieszczenia) i przed rozpoczęciem kolejnego etapu, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i ustawienia mebli wraz z zawartością.
· roboty przygotowawcze (zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, opróżnienie przebudowywanych pomieszczeń z mebli wraz z zawartością oraz przeniesieniem ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie budynku, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej)

· prace rozbiórkowe – demontaż płytek 
· wyrównanie powierzchni podłóg
· ułożenie płytek gresowych (podłogowych)
· wyrównanie powierzchni ścian i sufitów 

· malowanie ścian i sufitów
· montaż listew progowych
· ewentualna regulacja wysokościowa (podcięcie) drzwi wejściowych do danego pomieszczenia 

· uporządkowanie terenu po zakończonych robotach

· wniesienie i ustawienie mebli i urządzeń (wraz z ich zawartością) do pomieszczeń po zakończonych robotach
· przygotowanie terenu pod usadowienie wiaty 
· zamontowanie podłogi wiaty na legary
· usadowienie wiaty 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany planowanego harmonogramu prac na inny, zaproponowany przez Wykonawcę, o ile nie będzie miał on  wpływu na prawidłową pracę urzędu.

2. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową,
- dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia

- stosowania materiałów i urządzeń zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest),
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru,

- ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony p. poż.,
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości – każdorazowo po zakończeniu prac – tak aby praca urzędu następnego dnia odbywała się bez zakłóceń,
- przedłożenia do akceptacji Zamawiającego planowanego harmonogramu robót
- sprawdzenia materiałów dostarczonych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego ilość i jakość przekazanych materiałów oraz WZ.
3. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.
Materiał powierzony przez Zamawiającego będzie służył wyłącznie do realizacji niniejszego zadania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi materiał dostarczony przez Zamawiającego, podpisze protokół zdawczo – odbiorczy określający ilość i jakość przekazanych materiałów oraz WZ.
Ilości przekazanego przez Zamawiającego materiału Wykonawcy robót zostały wyliczone w oparciu o deklarowane przez danych producentów zużycia. Wszystkie ponadnormatywne brakujące materiały, zniszczone podczas wykonywania prac Wykonawca robót zakupi na własny koszt i wbuduje. Nadwyżka z przekazanego materiału przez Zamawiającego jest jego własnością i do dnia  dniu odbioru końcowego ma zostać zwrócona.
4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą w szczególności:

- dotyczyć trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

- określać okresy i przyczyny przerw w robotach.
7. Obmiar robót
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarów dokonane przez Wykonawcę będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Nakładów Pracy (KNRy).
8. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

9. Odbiór techniczny wykonanych robót 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych z przygotowaniem podłoża pod farby, płytki podłogowe oraz listwy przypodłogowe.

b) odbiór częściowy

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

 c) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanie robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

d) odbiór pogwarancyjny

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8c.

10. Podstawa płatności
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-01.00  Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczo - rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST - 00.00  – Wymagania ogólne, wymienionych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie:
- roboty przygotowawcze (zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, opróżnienie przebudowywanych pomieszczeń z mebli wraz z zawartością oraz przeniesieniem ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie budynku, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej) 
- demontaż istniejących płytek podłogowych
- demontaż listew 
1.4. Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Materiały pochodzące z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru, należy zutylizować - utylizacja po stronie Wykonawcy wg. umowy.
3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed wysypaniem .
5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- zabezpieczyć folią stolarkę okienną i drzwiową oraz zabezpieczyć korytarze w obrębie prowadzonych robót przed zabrudzeniem kurzem i farbą.

- zabezpieczyć wszystkie listwy maskujące przewody sieci wewnętrznej.

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.
- zdemontować w sposób pozwalający ponowne zamontowanie wszystkie listwy zabezpieczające z płyt wiórowych, zamontowane na ścianach pomieszczeń.
5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót

Według zasad określonych pkt. 6 „Kontrola jakości robót” w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru.
7. Odbiór robót
Według zasad określonych w pkt. 8 „Odbiór techniczny wykonanych robót”  w ST-00.00 Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8. Przepisy związane
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-02.00  Malowanie ścian i sufitów
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST - 00.00  – Wymagania ogólne, wymienionych w punkcie 1.3.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót malarskich i przygotowawczych występujących w obiekcie:

- rozbiórka wykładziny wraz z utylizacją
- malowanie ścian i sufitów wraz z wcześniejszym przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża 
1.4. Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w pkt. 3. „Materiały”  w ST-00.00 - Wymagania ogólne.
2.1 Środki gruntujące
Podłoża silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate lub inne wcześniej  nie malowane należy zagruntować preparatem gruntującym.
2.2 Farby gotowe

Farby odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3 Folia malarska

2.4 Papier ścierny

2.5 Taśma malarska

Farby zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z pkt. 1.3 „Zakres robót objętych SST” pozostają po stronie Wykonawcy.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w pkt. 4 „Sprzęt” w ST-00.00 - Wymagania ogólne.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:
- narzędzia malarskie, m.in. wałki, pędzle, pojemniki na farbę, pace
- drabiny.

4. Transport
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonywanie robót

Wszystkie elementy, które mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu podczas prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenie robót.

5.1 Szpachlowanie

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne, suche, równe, zagruntowane.

5.2 Malowanie ścian i sufitów
Przygotowanie podłoża: powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche. Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Nierówności i uszkodzenia powierzchni należy wypełnić odpowiednią masą szpachlową, wyrównać i wygładzić.

Gruntowanie: podłoża silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate lub inne wcześniej  nie malowane należy zagruntować. Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona należy malować bez gruntowania. Potrzeba gruntowania powierzchni zostanie ustalona z Inspektorem Nadzoru.
Malowanie: należy nałożyć dwie warstwy farby w odstępie dwóch godzin od  naniesienia poprzedniej warstwy, tak aby uzyskać jednolity kolor.
6. Kontrola jakości robót

Według zasad określonych w pkt. 6 „Kontrola jakości robót” w ST-00.00- Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Kontrola jakości robót – malowanie ścian i sufitów obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja,

- sprawdzenie podłoży do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu, zagruntowanie,
- sprawdzenie wyglądu oraz wad i uszkodzeń powierzchni warstwy,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,

- sprawdzenie czystości – usunięcia zabrudzeń powierzchni sąsiednich (niemalowanych).
7. Odbiór robót

Według zasad określonych w pkt. 8 „Odbiór robót” w ST-00.00 - Wymagania ogólne.

Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Badania przy odbiorze polegają na przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-03.00  Roboty posadzkowe (ułożenie płytek podłogowych)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST - 00.00  – Wymagania ogólne, wymienionych w punkcie 1.3.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót posadzkowych występujących w obiekcie:

- ułożenie płytek gresowych na posadzce i częściowo na ścianie
- ułożenie cokołów z płytek
- montaż listew progowych
1.4. Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały

2.1 Płytki podłogowe

Gres szkliwiony o wymiarach 18,5x59,8 cm. Gatunek I. oraz gres 60x60 cm.
2.2 Klej do płytek

Klej cementowy, spełnia wymagania klasy C2ES2 zgodnie z normą PN-EN 12004 — kleje cementowe o wysokich parametrach, wysokoodkształcalne.
2.3 Preparat gruntujący

2.4 Fuga

2.5 Listwy progowe

Płytki, klej, fuga, listwy progowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z pkt. 1.3 „Zakres robót objętych SST” pozostają po stronie Wykonawcy.
3. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie. Wykonawca powinien posiadać sprzęt:

- do przygotowanie podłoża- sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy – naczynia, mieszadła, elektronarzędzia obrotowe,
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cięcia taśmy – nożyczki,

- do nakładania kleju – paca zębata,

- do układania płytek – poziomnica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową,

- do spoinowania – paca gumowa, gąbka

- do montażu listew – wiertarka, piłka ręczna.
4. Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót właściwych podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam. Wszystkie elementy które mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu podczas prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenie robót.                      
5.2 Roboty właściwe – układanie płytek z gresu szkliwionego
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania. 
Na podłoże nanieść zaprawę klejąca pacą z zębatą krawędzią.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugową po powierzchni wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.
5.3 Roboty wykończeniowe
- montaż listew progowych

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na:
- sprawdzeniu wizualnym prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień,
- sprawdzeniu odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu,
- sprawdzeniu szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta,
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych.
7. Odbiór robót
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 
8. Przepisy związane
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-04.00  Wykonanie podłoża pod usadowienie wiaty drewnianej, montaż wiaty wraz z elementami towarzyszącymi
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania fundamentów murowanych pod legary oraz zamontowaniem podłogi i usadowieniem wiaty drewnianej  w ramach zadania określonego we Wstępie ST - 00.00  – Wymagania ogólne, wymienionych w punkcie 1.3.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu usadowienie wiaty wraz z podłogą na stałym gruncie.
- wykonanie fundamentów

- ułożenie legarów

- wykonanie i zamontowanie podłogi

- wykonanie i usadowienie, zakotwiczenie wiaty drewnianej.
1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z pkt. 1.3 „Zakres robót objętych SST” pozostają po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis wiaty znajduje się w kosztorysie inwestorskim, wszelkie niejasności uzgodnić z Zamawiającym (przykładowy wygląd wiaty z załączniku).
3.Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4.Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

5.Odbiór robót

Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
6.Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

PAGE  
2

